Primary Setup Tool (PST)-Version V3.2 Adresseinstellung von SIMATIC NET Industrial Ethernet Produkten - keine funktionelle Änderung gegenüber Version 3.2. Bestellnummern verbergenBestellnummern anzeigenBestellnummer: 6GK1102-6AA00; ELS TP40. 6GK1102-6AB00; ELS TP40M. 6GK1102-7AA00; ELS TP80. 6GK1105-2AE00; OSM TP22. 6GK1105-3AA00; ESM ITP80. 6GK1105-3AA10; ESM ITP80. 6GK1105-3AB00; ESM TP80. 6GK1105-3AB10; ESM TP80. 6GK1105-3AC00; ESM TP40. 6GK1105-4AA00; OSM BC08. 6GK1411-5AA00; IE/PB LINK. 6GK1411-5AA20; IE/PB Link. 6GK1411-5AB00; IE/PB LINK PN IO. 6GK5204-2BB00-2AA3; SCALANCE X204-2. 6GK5206-1BB00-2AA3; SCALANCE X206-1. 6GK5208-0BA00-2AA3; SCALANCE X208. 6GK5208-0CA00-2AA6; SCALANCE X208PRO. 6GK5408-2FD00-2AA2; SCALANCE X408-2. 6GK5414-3FC00-2AA2; SCALANCE X414-3E. 6GK5744-1ST00-2AA6; SCALANCE W744-1PRO. 6GK5744-1ST00-2AB6; SCALANCE W744-1PRO (USA). 6GK5788-1ST00-2AA6; SCALANCE W788-1PRO. 6GK5788-1ST00-2AB6; SCALANCE W788-1PRO (USA). 6GK5788-2ST00-2AA6; SCALANCE W788-2PRO. 6GK5788-2ST00-2AB6; SCALANCE W788-2PRO (USA). 6GK7343-1BA00-0XE0; KOMMUNIKATIONSPROZESSOR CP 343-1. 6GK7343-1CX00-0XE0; KOMMUNIKATIONSPROZESSOR CP 343-1 LEAN. 6GK7343-1EX20-0XE0; KOMMUNIKATIONSPROZESSOR CP 343-1. 6GK7343-1EX21-0XE0; KOMMUNIKATIONSPROZESSOR CP 343-1. 6GK7443-1EX11-0XE0; KOMMUNIKATIONSPROZESSOR CP 443-1. 6GK7443-1EX40-0XE0; KOMMUNIKATIONSPROZESSOR CP 443-1 ADV.... Ab sofort ist das Primary Setup Tool V3.2 (PST) als Download verfügbar. BESCHREIBUNG: Primary Setup Tools (PST) Mit dem Primary Setup Tool (PST) können Sie SIMATIC NET Netzwerkkomponenten, Ethernet CPs und Netzwerkübergängen eine Adresszuweisung (z.B. IP-Adresse) durchführen. Voraussetzung ist, dass diese SIMATIC NET Geräte über eine voreingestellte ETHERNET (MAC)- Adresse verfügen und im Netz online erreichbar sind. Anmerkung: Diese Einstellungen sind auch mit STEP 7 möglich (siehe STEP7 Dokumentation). In Zukunft wird eine Adresseinstellung weiterer SIMATIC NET Ethernet Produkte über das PST Tool bzw. STEP 7 möglich sein. Bitte beachten Sie hierbei die jeweilige Produktinformationen. Baugruppenliste Mit folgenden Baugruppen ist eine Adresseinstellung mittels PST Tool möglich. SIMATIC NET CPs: Typ; Bestellnummer; weitere Infos. CP343-1; 6GK7343-1GX20-0XE0; siehe Beitrags-ID 15392964. 6GK7343-1EX20-0XE0. CP343-1 Lean; 6GK7343-1CX00-0XE0. CP443-1; 6GK7443-1EX11-0XE0. CP443-1 Advanced; 6GK7443-1EX40-0XE0. Hinweis: In STEP7 Hardware Konfigurations- Tool muss im Eigenschaftsdialog der Baugruppen als Quelle "IP Adresse auf anderen Weg einstellen" ausgewählt sein. Sind über die CPs Verbindungen (S7, S5 kompatible Verbindungen, usw..) mittels STEP7 NETPRO Tool projektiert, so werden diese Verbindungen bei einer Änderung der IP Adresse durch das PST-Tool ungültig. SIMATIC NET INC (Industrial Network Components) Mit folgenden SIMATIC NET Switches ist eine Adresseinstellung mittels PST Tool möglich. Typ; Bestellnummer; weitere Infos. OSM / ESM; Funktion wird ab Firmware Version 2.3.0 unterstützt, siehe Beitrags-ID 14198951 "OSM / ESM Firmware-Update Version 2.3.0" vom 09.01.2003. (auch mit PST V2.0 , siehe Beitrags-ID 14929629 möglich !. ELS TP40 M; 6GK1102-6AB00; siehe Beitrags-ID 14040243 (auch mit PST V2.0 , siehe Beitrags-ID 14929629 möglich !. SCALANCE W788-1PRO; 6GK5788-1ST00-2AA6 6GK5788-1ST00-2AB6; Für weitere Details siehe Produktinformation / Handbuch.. SCALANCE W788-2PRO; 6GK5788-2ST00-2AA6 6GK5788-2ST00-2AB6; Für weitere Details siehe Produktinformation / Handbuch.. SCALANCE W744-1PRO (Ethernet Client Module); 6GK5744-1ST00-2AA6 6GK5744-1ST00-2AB6; Für weitere Details siehe Produktinformation / Handbuch.. SCALANCE X200; in Vorbereitung; Für weitere Details siehe Produktinformation / Handbuch.. SCALANCE X400; in Vorbereitung; Für weitere Details siehe Produktinformation / Handbuch.. Hinweis: Das PST-Tool unterstützt nur SIMATIC NET Ethernet Netzwerkkomponenten mit Management-Funktionalität (Web Based Management und/oder SNMP). Bei diesen besteht zusätzlich die Möglichkeit, das WEB Based Management zur Diagnose und Konfiguration aufzurufen. SIMATIC NET Netzwerkübergänge Mit folgenden SIMATIC NET Netzwerkübergängen ist eine Adresseinstellung mittels PST Tool möglich. Typ; Bestellnummer; weitere Infos. IE/PB-Link; 6GK1411-5AA00 6GK1411-5AA20; siehe Beitrags-ID 13472319 "Lieferfreigabe LF: Firmware V1.3.23 für SIMATIC NET IE/PB Link (6GK1411-5AA00)". IE/PB-Link PN IO; 6GK1411-5AB00; siehe Beitrags-ID 19310075. Hinweis: Bei den Link Modulen sind zusätzlich PROFIBUS Parameter (Adresse, Profil, Baudrate) einstellbar. INSTALLATION Stellen Sie sicher, dass keine älteren Version des Primary Setup Tool auf Ihrem PC installiert sind. Deinstallieren Sie gegebenenfalls ältere Versionen. Gehen Sie so vor: Doppelklicken Sie auf den Dateinamen setup.exe oder wählen Sie den Menübefehl Datei -> Ausführen und geben sie den Pfad zu setup.exe an. Die benötigten Dateien werden dann in das ausgewählte Verzeichnis kopiert. Das DCP (Discovery and Basic Configuration Protocol) Protokoll wird installiert.Das DLC (Data Link Control) Protokoll muss nachträglich installiert werden. Unterstützte Betriebssysteme Das Primary Setup Tool kann unter den folgenden Betriebssystemen installiert und ausgeführt werden: -Windows 2000 Professional SP2 -Windows XP Professional Hinweis: Windows NT wird lediglich mit PST V2.0 unterstützt , siehe Beitrags-ID 14929629 Das Installationsprogramm ist ein selbstextrahierendes ZIP-Archiv. Doppelklicken Sie im Windows Explorer auf die Datei oder führen Sie das Programm über den Windows Menübefehl Start -> Ausführen aus. Eine Anleitung zur weiteren Installation finden Sie dann in der Datei liesmich.rtf. PST-Tool_V3.2.zip ( 8396 KB ) DLC-Protokoll (Windows XP Professional) Für Windows XP muss das DLC- Protokoll extra installiert werden, da es nicht zum Lieferumfang des Betriebssystems gehört. Hierfür befindet sich die Dateien im Unterverzeichnis „DLC Protocol“ im PST Installations- Verzeichnis. Gehen Sie so vor: -Beginnen Sie zunächst mit dem Windows-Befehl Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -Öffnen Sie die Ikone "Netzwerkverbindungen"; -Wählen Sie aus der Liste der Netzwerkkarten diejenige aus, für die das DLC- Protokoll installiert werden soll; -Öffnen Sie über die rechte Maustaste "Eigenschaften"; -Betätigen Sie die Schaltfläche "Installieren" und wählen Sie "Protokoll"; -Betätigen Sie die Schaltfläche "Hinzufügen" und wählen „Datenträger“; -Geben Sie den Pfad zum Unterverzeichnis „DLC Protocol“ in Ihrem Primary Setup Tool-Installationsordner an und klicken Sie „OK“; -Bestätigen Sie die Auswahl des DLC Protokolls mit OK; Die Deinstallation erfolgt über Start->Einstellungen->Systemsteuerung->Software->Primary Setup Tool. Dabei wird auch das DCP Protokoll deinstalliert. Das DLC Protokoll wird bei der Deinstallation des PST nicht deinstalliert. Um das DLC Protokoll zu entfernen, muss es gesondert deinstallieren werden. Dazu wie bei der Installation die Eigenschaftenseite der Netzwerkkarte öffnen, „DLC-Protokoll“ anwählen und die Schaltfläche „Deinstallieren“ betätigen. Weitere Informationen Weitere Informationen zu dem Primary Setup Tool (Installation, Konfiguration, Handhabung, usw.) finden Sie in den SCALANCE X/W Projektierungshandbücher bzw. im Handbuch "SIMATIC NET Industrial Ethernet Electrical Lean Switch", im Kapitel 6.2.2 (Beitrags ID: 13471140).. Beitrags-ID:19440762. Datum:2006-06-12; Formularbeginn Formularende.... Dieser Artikel...; hat mir geholfen; hat mir nicht geholfen...

Link kopieren; Anregung zum Beitrag; Beitrag versenden.